附件：

采购产品清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品钢质推拉门M-1 | 1、尺寸：4m*4.2m； 2、材质：钢制，门板内含18G聚丙乙烯，钢门板单面厚度≥0.35mm，总厚度不低于7.5公分；开有小门，且小门开有约60cm*30cm窗户，小门、窗户具体尺寸、位置及开启方向由建设单位现场确定。投标人需综合考虑此项费用。 3、门安装形式:采用无地轨悬吊式结构 4、气密性能等级：不低于4级 5、颜色：宝白色 6、其他：含所有配件，配件须采用优质产品； 7、工作内容:门制作、运输、安装、调试、验收。 | 8 | 樘 | 共计134.4m2 |
| 2 | 成品提升门TSM-1 | 1、尺寸：4m*4.2m； 2、材质：双面热镀锌板，采用聚氨酯发泡，门板单面厚度≥0.426mm， 3、气密性能等级：不低于4级 4、颜色：宝白色 5、其他：含所有配件，配件须采用优质产品；电机采用知名品牌先锋德尔或同等知名品牌；门体含气囊以及防坠落装置。 6、工作内容:门制作、运输、安装、调试、验收。 | 34 | 樘 | 共计599.76m2 |
| 3 | 铝合金快卷门JLM-1 | 1、尺寸：4m*4.2m； 2、材质：采用铝合金门板，聚氨酯发泡；门板厚度不低于4公分， 3、气密性能等级：不低于4级 4、颜色：宝白色 5、其他：能快速提升，开启速度不低于2米/MIN；电机采用侍服系统、含所有配件，配件须采用优质产品； 6、工作内容:门制作、运输、安装、调试、验收。 | 2 | 樘 | 共计40.32m2 |